网络流量分析与异常检测系统

用户操作手册

Network Traffic Analysis & Anomaly Detection System

User Manual

| 文档版本 | v1.0 |
| --- | --- |
| 适用系统版本 | V1.0.0 |
| 发布日期 | 2026年3月 |
| 适用平台 | Windows 10 / 11（64 位） |
| 下载渠道 | GitHub（地址见第 2 章） |

目录

目录	2

1.1 主要功能	3

2. 下载与安装	4

2.1 获取程序	4

2.2 环境要求	4

2.3 程序启动与卸载	4

3. 快速入门	5

3.1 系统界面总览	5

3.2 准备数据文件	5

方式一：直接加载 CSV 数据文件	5

方式二：导入 pcap/pcapng 抓包文件	5

4. 功能使用说明	6

4.1 全节点流量排名	6

4.2 HTTPS 节点筛选	6

4.3 异常节点检测	6

4.4 路径查找	6

4.5 星型拓扑检测	6

4.6 会话规则审计	7

禁止规则（session_prohibit）	7

允许规则（session_permit）	7

4.7 协议流量分布	7

4.8 DDoS 受害目标检测	7

4.9 高危端口告警	7

4.10 连通子图可视化	8

5. 常见问题与解决方案	9

5.1 程序启动后无响应或立即崩溃	9

5.2 CSV 加载后节点数为 0	9

5.3 路径查找返回「未找到路径」	9

5.4 pcap 转换失败	9

5.5 子图可视化页面空白	9

6. 反馈与贡献	10

7. 注意事项与合规声明	10

1. 系统概述

本系统是一款面向网络安全教学与实验的流量分析工具，后端采用 C++ 实现图计算引擎，前端采用 Python Tkinter 提供可视化操作界面，两者通过子进程标准输入/输出以 JSON 格式进行通信。所有组件（含 Python 解释器、GUI 前端及全部第三方依赖库）已统一打包为单一可执行文件，用户无需预先安装 Python 或任何运行库，下载后即可直接运行。

系统以 .pcap 原始抓包文件或预处理 CSV 文件为输入数据源，支持对网络拓扑进行多维度分析，包括异常主机检测、路径规划、协议分布统计、DDoS 受害目标识别以及高危端口通信告警等功能，适合用于网络安全课程设计、竞赛实训及小规模生产环境的流量审计。

1.1 主要功能

- 全节点流量排名：统计所有主机的收发流量，按总量降序呈现。

- HTTPS 节点筛选：过滤所有参与 TCP/443 通信的主机并排序。

- 异常节点检测：标记出流量占比超过 80% 的疑似攻击源主机。

- 最优路径查找：同时给出最小拥塞路径（Dijkstra）与最少跳数路径（BFS）。

- 星型拓扑检测：自动识别网络中的枢纽节点及其叶子节点分布。

- 会话规则审计：支持通信禁止与通信允许两种安全策略违规检测。

- 协议流量分布：统计全局及逐边的 ICMP / TCP / UDP 占比，可视化呈现。

- DDoS 受害检测：通过高扇入度（fan-in）识别潜在 DDoS 受害目标。

- 高危端口告警：扫描 Telnet、RDP、SMB 等高危端口的通信记录。

- 连通子图可视化：利用并查集快速定位连通分量，生成可交互的网络图。

2. 下载与安装

2.1 获取程序

本系统唯一官方发布渠道为 GitHub。请前往以下地址下载最新版本：

GitHub 仓库地址：

https://luxezreal.github.io/network_traffic_analyzer/

在 GitHub 的 Releases 页面中，下载与您操作系统对应的压缩包（通常为 .zip 格式）。压缩包内应包含以下文件：

| 文件名 / 文件夹 | 作用说明 |
| --- | --- |
| 网络流量分析与异常检测系统.exe | 系统主程序（前端 GUI 图形界面），双击即可启动系统 |
| network_traffic_analyzer.exe | 后端核心计算引擎，必须与主程序放在同一目录下 |
| 示例数据 | 文件夹，包含测试用的 pcap 抓包文件与 CSV 会话数据，用于快速上手测试 |
| 用户手册.pdf | 本手册的电子版文件 |

2.2 环境要求

| 环境项 | 最低配置要求 | 推荐配置要求 |
| --- | --- | --- |
| 操作系统 | Windows 7 及以上 64 位操作系统 | Windows 10/11 64 位操作系统 |
| 处理器 | 双核 2.0GHz 及以上 | 四核 2.5GHz 及以上 |
| 内存 | 4GB 及以上 | 8GB 及以上 |
| 磁盘空间 | 至少 200MB 可用空间 | 500MB 及以上可用空间 |
| 浏览器 | Chrome/Edge/Firefox 主流浏览器（用于拓扑可视化） | 最新版 Chrome/Edge 浏览器 |
| 其他 | 无需安装任何运行库、编程环境 | 可选安装 Wireshark 用于流量抓包 |

2.3 程序启动与卸载

- 启动程序：解压完成后，双击「网络流量分析与异常检测系统.exe」，即可启动系统主界面，无需任何安装操作。

- 程序退出：关闭主界面窗口，系统会自动终止后端计算进程，无残留后台程序。

- 程序卸载：无需执行卸载向导，直接删除整个程序文件夹即可完成全部清理，无系统注册表残留。

3. 快速入门

3.1 系统界面总览

系统主界面分为三大核心区域，布局清晰，操作逻辑符合常规软件使用习惯：

- 左侧数据加载面板：系统唯一数据入口，支持 CSV 文件直接加载、pcap/pcapng 文件一键转换加载，同时展示加载状态与转换日志。

- 顶部功能导航栏：包含系统全部功能页面的切换按钮，数据加载完成后自动解锁全部功能，点击即可切换对应功能页面。

- 右侧功能内容区：展示当前选中功能的操作界面、查询结果与可视化内容，所有操作均在该区域完成。

3.2 准备数据文件

系统支持两种数据输入方式：

方式一：直接加载 CSV 数据文件

CSV 文件须包含以下 7 列（首行为表头）：

Source,Destination,Protocol,SrcPort,DstPort,DataSize,Duration

其中 Protocol 字段为协议编号整数（1 = ICMP，6 = TCP，17 = UDP），DataSize 单位为字节，Duration 单位为秒。

- 点击左侧面板的「📂 加载 CSV 数据文件」按钮。

- 在弹出的文件选择框中，选择已有的 CSV 格式会话数据文件，点击「确定」。

- 系统将自动启动后端计算引擎，完成数据加载与图结构建模，加载完成后，面板将显示「加载成功」提示，同时展示本次加载的会话总数、节点总数，顶部导航栏的所有功能将自动解锁。

方式二：导入 pcap/pcapng 抓包文件

- 点击左侧面板的「📡 导入 pcap/pcapng 文件」按钮。

- 在弹出的文件选择框中，选择 Wireshark 等工具抓取的 pcap/pcapng 格式流量包，点击「确定」。

- 系统将自动执行格式转换：按网络会话标准聚合数据包，精准计算会话持续时间与总流量，转换完成后自动加载数据，无需手动操作。

- 转换过程与结果将实时展示在左侧「转换日志」区域，可查看转换进度与异常提示。

4. 功能使用说明

程序启动并加载数据后，主界面提供多个功能按钮，各功能说明如下。

4.1 全节点流量排名

点击【所有节点排序】按钮，系统将列出所有已识别的 IP 节点，并按总流量（发送 + 接收字节数）由高到低排序展示。结果表格包含节点排名、IP 地址、总流量、流入 / 流出流量、流出占比等核心信息，便于快速定位流量最高的主机。

4.2 HTTPS 节点筛选

点击「HTTPS 节点」按钮，系统将过滤出所有与 TCP 443 端口（HTTPS）产生通信的节点，并按其参与 HTTPS 通信的流量降序排列。该功能有助于识别网络中的 Web 服务器或大量访问 HTTPS 服务的主机。

4.3 异常节点检测

点击「异常节点」按钮，系统将标记出流量占比（出流量 / 总流量）超过 80% 的节点。此类节点的行为特征与端口扫描、洪泛攻击或蠕虫传播高度吻合，建议重点关注。

注意：出流量比例阈值 80% 为系统内置参数，反映的是该节点「主动向外发送」的倾向，并非绝对的恶意判定依据，请结合实际场景综合分析。

4.4 路径查找

在「源 IP」与「目标 IP」输入框中分别填入起始和终止节点的 IP 地址，然后点击对应的路径查找按钮，系统将返回以下两种路径：

- 最小拥塞路径（Dijkstra）：以各边的拥塞度（DataSize / Duration 累计值）为权重，寻找总拥塞度最小的路径，适合评估传输质量。

- 最少跳数路径（BFS）：以跳数（经过的中间节点数）为度量，寻找路由最短的路径，适合评估网络延迟。

若源或目标 IP 在当前数据集中不存在，或两者之间不存在任何有向路径，系统将给出相应提示。

4.5 星型拓扑检测

点击「星型拓扑」按钮，系统将自动扫描网络中所有节点，识别其中满足以下条件的中心节点：无向邻居总数不少于 20 个，且其中叶子节点（仅与该中心相连的节点）数量也不少于 20 个。结果将列出各星型中心的 IP 及其叶子节点数量。

4.6 会话规则审计

本功能用于验证网络访问控制策略是否被有效执行，支持以下两种规则模式：

禁止规则（session_prohibit）

在输入框中填入受控主机 IP（ip1）、禁止通信范围起始 IP（ip2）和终止 IP（ip3），系统将列出所有由 ip1 发出且目标落在 [ip2, ip3] 数值区间内的违规会话记录。

允许规则（session_permit）

填入受控主机 IP（ip1）、允许通信范围起始 IP（ip2）和终止 IP（ip3），系统将列出所有由 ip1 发出且目标不在 [ip2, ip3] 数值区间内的违规会话记录。

注意：IP 区间比较采用数值语义（逐段十进制比较），而非字典序。例如，10.0.0.9 在数值上小于 10.0.0.10，与字典序结果不同。

4.7 协议流量分布

点击「协议分布」按钮，系统将统计全局及每条有向边上的 ICMP / TCP / UDP 流量占比，并以堆叠条形图形式展示。大量 ICMP 流量可能提示 Ping Flood 攻击，大量 UDP 流量可能提示 UDP Flood，供管理员快速定位协议层面的异常。

4.8 DDoS 受害目标检测

点击「DDoS 受害检测」按钮，系统将统计每个节点被多少个不同来源 IP 集中发送流量（即入度扇入数，fan-in）。当扇入数达到或超过阈值（默认 10）时，该节点将被标记为潜在 DDoS 受害目标。结果按扇入数降序排列，并标注风险等级。

此功能与异常节点检测形成互补关系：异常节点检测侧重识别攻击发起方（高出流），DDoS 受害检测侧重识别攻击受害方（高入度）。

4.9 高危端口告警

点击「高危端口」按钮，系统将扫描所有会话记录，找出目标端口属于已知高危端口集合的通信，并按端口命中次数降序汇总。系统内置的高危端口及对应风险等级如下：

| 端口 | 服务 | 风险等级 | 风险说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 23 | Telnet | CRITICAL | 明文协议，极高风险 |
| 445 | SMB | CRITICAL | 勒索软件常用传播途径 |
| 3389 | RDP | CRITICAL | 远程桌面，高频攻击目标 |
| 4444 | Meterpreter | CRITICAL | Metasploit 默认监听端口 |
| 21 | FTP | HIGH | 明文传输，易被嗅探 |
| 135/137-139 | RPC/NetBIOS | HIGH | Windows 远程调用 |
| 1433 | MSSQL | HIGH | 数据库直连暴露 |
| 3306 | MySQL | HIGH | 数据库直连暴露 |
| 5900 | VNC | HIGH | 远程桌面，常无认证 |
| 22 | SSH | MEDIUM | 常见暴力破解目标 |
| 25 | SMTP | MEDIUM | 邮件中继滥用风险 |

4.10 连通子图可视化

在 IP 输入框中填入任意节点的 IP 地址，点击「子图可视化」按钮，系统将利用并查集快速定位该节点所在的连通分量，并使用 networkx 生成可交互的网络拓扑图，以 HTML 文件形式在默认浏览器中打开展示。

注意：对于规模较大的连通分量（节点数超过数百个），图形渲染可能需要数秒时间，请耐心等待浏览器加载完成。

5. 常见问题与解决方案

5.1 程序启动后无响应或立即崩溃

- 请确认操作系统为 Windows 10 / 11 64 位版本；32 位系统暂不支持。

- 如 Windows Defender 或杀毒软件将程序隔离，请将其添加至白名单后重试。

- 将程序文件夹移动到纯英文 / 中文无特殊字符的路径下重新运行。

5.2 CSV 加载后节点数为 0

- 请确认 CSV 文件包含正确的表头行，且字段顺序与规范一致。

- 请检查 Source 和 Destination 列是否存在大量空值。

5.3 路径查找返回「未找到路径」

- 请确认输入的 IP 地址在当前数据集中存在，可先通过「全部节点」功能核查。

- 若两节点存在于不同连通分量，它们之间在有向图中可能不存在路径。

- 路径查找基于有向边：若 A→B 的边存在，但 B→A 无边，则从 B 到 A 的路径查找会失败。

5.4 pcap 转换失败

- 请确认输入文件为合法的 pcap/pcapng 格式，可用 Wireshark 打开验证。

- 部分 pcap 文件包含非 IP 层数据包，转换脚本会自动跳过，属于正常行为。

- 将程序文件夹移动到纯英文 / 中文无特殊字符的路径下重新运行

5.5 子图可视化页面空白

- 请检查默认浏览器是否正常，可尝试手动打开生成的 HTML 文件。

- 当连通分量规模过大时，浏览器渲染时间较长，请稍等片刻。

6. 反馈与贡献

如在使用过程中遇到问题或有功能改进建议，欢迎通过以下方式联系项目团队：

- 在 GitHub 仓库的 Issues 页面提交问题报告（Issue），请附上操作系统版本、程序版本号、错误截图及复现步骤。

- 如希望为项目贡献代码，请 Fork 仓库后提交 Pull Request，并在 PR 描述中说明改动内容及测试方法。

GitHub 仓库地址：

https://github.com/luxezreal/network_traffic_analyzer

7. 注意事项与合规声明

- 本系统仅用于网络安全学习、课程设计演示、授权网络的流量分析与安全审计，请勿用于未授权的网络检测、攻击、渗透等违规违法行为。

- 加载超大流量文件时，程序会有短暂的加载等待，属于正常现象，请勿重复点击操作按钮，避免程序卡死。

- 若需分析实时网络流量，可先通过 Wireshark 抓取流量包，保存为 pcap 文件后，再导入本系统进行分析。

- 程序运行时，请勿修改、删除同目录下的后端 exe 文件，否则会导致功能异常。

- 若杀毒软件提示风险，属于免安装便携程序的正常误报，确保程序从官方渠道下载后，可加入信任区正常运行。

— 文档结束 —